NÁVOD K MONTÁŽI VYHŘÍVANÝCH GRIPŮ OXFORD PREMIUM ADVENTURE

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1)výrobek instalujte dle níže uvedených instrukcí

2)před použitím výrobku v provozu zkontrolujte zda je dostatečně připevněný k řidítkům

3)ujistěte se zda tělo plynové rukojeti funguje zlehka a není zabráněno běžné funkci okolních ovládacích prvků

4)vyhřívané gripy jsou navržené pro jízdu v rukavicích

5)nenechávejte motocykl bez dozoru pokud je zapnutý výhřev gripů

6)vyhřívané gripy demontujte nebo nahraďte jinými v případě, že je pryžový plášť gripu ve stádiu značného opotřebení

ČÁST 2: SOUPIS DÍLŮ

před instalací překontrolujte zda sada obsahuje následující přiložené součásti

-1x levý grip

-1x pravý grip plynové rukojeti

-1x panel ovládání regulace V8 včetně oboustranné lepící podložky

-1x univerzální rámeček pro ovladač (rámeček nemusí pasovat na některé aplikace)

-1x kabeláž délky 150cm -stahovačky kabeláže

-lepidlo na gripy

| MODEL | STANDARDNÍ DÉLKA v mm | MINIMÁLNÍ DÉLKA v mm |
| --- | --- | --- |
| ADVENTURE | 132 | 122 |
| TOURING | 120 | 110 |
| SPORTS | 123 | 114 |
| CRUISER | 138 | 119 |
| ATV | 130 | 121 |

Nářadí nutné k montáži:

-jemný pilník pro vyhlazení kluzné plochy plynu

-jemný smirkový papír (nebo brusná houba) pro začištění ploch řidítek

-kleště na kabely vedení elektroinstalace

-standardní sada nářadí pro povolení šroubů pólů baterie apod.

ČÁST 3: INSTRUKCE K INSTALACI NA MOTOCYKL

Vyhřívané gripy Oxford jsou vyrobeny jako náhrada za gripy osazené na motocyklu výrobcem. Vyhřívané gripy by měli pasovat na většinu řidítek o průměru 22mm (model CRUISER pro řídítka o průměru 25,4mm). Vyhřívané gripy jsou vyráběny s otevřenými konci, takže není třeba prostřihávat tělo gripu v případě použití se špunty a vahadly řidítek.

Návod pro montáž vyhřívaných gripů Oxford Hotgrips PremiumStránka 1 z 4

ČÁST 4: NÁVOD K INSTALACI

1) demontujte původní gripy

2) začistěte a odmastěte plochy pro nalepení levého gripu

3) délku plynového gripu upravte dle těla konkrétní plynové rukojeti (jednotlivé modely mají uvedený rozsah možnosti dořezu gripu)

ČÁST 5: UŽITEČNÉ RADY PRO MONTÁŽ

- gripy zkuste nejprve nasunout na sucho bez lepidla aby jste se ujistili o správné průměru a rovnoměrném rozložení gripů

- pokud gripy kladou odpor při nasazování, tak zkuste pilníkem zabrousit a začistit případné otřepené hrany

- gripy můžete do koncové polohy nasadit protáčením

- gripy zkuste umístit, tak aby kabeláž nepřekážela při používání brzdové/spojkové páčky. Ideální pozice polohy vývodu kabeláže se může lišit model od modelu motocyklu/čtyřkolky. U většiny aplikací by ale měla vyhovovat pozice umístění jako na obrázku č. 1 (šipka vylisovaná na vývodu kabeláže směřuje při poloze zavřeného plynu svisle dolu) obr. 1 obr. 2 poloha otevřeného plynupoloha zavřeného plynu

- před sundáním gripů pro finální proces lepení je důležité nejprve provést test funkčnosti výhřevu, zapojit vedení kabeláže a propojit okruh s baterií aby jste se ujistili, že vše správně funguje.

Návod k montáži pro vyhřívané gripy Oxford Hotgrips PremiumStránka 2 z 4

ČÁST 6: LEPENÍ GRIPŮ A FINÁLNÍ OSAZENÍ

- pro samotné lepení použijte pouze přiložené lepidlo. Výrobce neručí za soudržnost jiného lepidla použitého pro lepení. Gripy nesmějí být v žádném případě namontovány bez použití lepidla

- Varování: přiložené lepidlo neaplikujte na pokožku a do očí. Uchovávejte mimo dosah dětí

- aplikace levého gripu (strana spojkové páčky) -aplikujte dostatek lepidla podél vnitřní plochy gripu a naneste jej i po průměru vnitřní plochy -přitlačte grip do koncové polohy a ujistěte se, že nepřekáží při záběru spojkové páčky

- aplikace pravého gripu (strana plynové rukojeti) -aplikujte dostatek lepidla na plochu těla plynu a vnitřku grip. Následně vtlačte vnitřní částí gripu do koncové polohy

- případné vytlačené přebytky lepidla rychle utřete hadříkem

- lepidlo nechte tvrdnout nejméně 24 hodin před použitím gripů do provozu. Opětovně se ujistěte, že jsou gripy řádně přilepené

ČÁST 7: ZAPOJENÍ OKRUHU KABELÁŽE

- vyberte vhodné místo pro umístění kotevního rámečku ovládání regulace a následně vyberte vhodnou cestu pro vedení kabeláže k baterii

- panel napojte na kabeláž, tak aby dosáhla v dostatečné délce

- panel ovládání je možné přilepit k rámečku oboustrannou lepící páskou. Lepené plochy před nalepením důkladně odmastěte a osušte čistým hadrem

- na většině aplikací by mělo být možné rámeček přišroubovat k panelu ovladačů straně spojkové páčky

- okruh kabeláže je navržený pro co nejjednodušší instalaci napřímo k baterii a obsahuje pouze 2 barevně rozlišené kabely s koncovkami pro připojení k baterii

- jakmile umístíte kabeláž na motocykl, tak doporučujeme zaizolovat konektory elektrikářskou páskou pro prevenci proti jiskření a jako ochranu proti vodě 7.ujistěte se, že jste kabely okruhu zapojili správně. Červený kabel (+) umístěný na konektoru baterie (+) a černý kabel (-) umístěný na konektoru baterie (-)

Návod k montáži pro vyhřívané gripy Oxford Hotgrips PremiumStránka 3 z 4

Diagram zapojení kabeláže

ČÁST 8: FUNKCE PANELU REGULACE

- panel má 2 podsvícená tlačítka a tím pádem je ovládání regulace pohodlné i při jízdě v šeru a noci

- pro zapnutí výhřevu stiskněte jednou tlačítko +

- startovací režim se nastaví na nejnižší hodnotu

- pro rychlé nahřátí podržte tlačítko + dokud diody indikace nedosáhnou 100% ukazatele

- pro regulaci teploty jednoduše měňte pomocí stisků + nebo – na požadovanou teplotu

- pro vypnutí výhřevu podržte tlačítko – po dobu 2 sekundy. Vyhřívání je vypnuté jakmile všechny diody panelu zhasnou Popis verze panelu regulace V8: -verze V8 má 5 poloh nastavení- 30%, 40%, 50%,75% a 100% -funkce úspory zátěže baterie (BSM) ČÁST 9: TECHNICKÁ DATA -panel ovládání je pokročilý výrobek s minimálním odběrem. V režimu vypnutého panelu činí odběr pouhých 0,071mA a tak šetří délku vybití baterie -panel pracuje s proudem 10A (v porovnání se samostatným odběrem ohřevu 3,6A) -panel byl testován v nezávislých zkušebnách a splňuje nejpřísnější standardy výrobků spadajících do produkce automotive průmyslu -splňuje normy 97/24/EC a 2009/108/EC -pouze pro použití ve 12V okruhu -osazeno konvenční 5A pojistkou kabeláže proti zkratu a přepětí